- Поясните основные свойства протокола TCP.

  Надёжность: гарантирует доставку данных, использует подтверждения (ACK) и повторные передачи.

  Упорядоченность: данные приходят в том же порядке, в котором были отправлены.

  Потоковый характер: TCP работает как непрерывный поток байтов, а не как отдельные сообщения.

  Управление потоком: регулирует скорость передачи, чтобы не перегрузить получателя.

  Управление перегрузкой: снижает скорость при перегрузке сети.

  Установление соединения: перед обменом данными выполняется «трёхстороннее рукопожатие» (3-way handshake).

- Поясните понятие «порт».

  Порт — это числовой идентификатор (от 0 до 65535), который используется для различения приложений и сервисов на одном устройстве.

  Например: веб-сервер слушает порт 80 (HTTP) или 443 (HTTPS), а почтовый сервер — другие порты.

  Порт вместе с IP-адресом образует уникальную точку доступа к сетевому сервису.

- Поясните понятие «сокет».

  Сокет — это программный интерфейс для обмена данными между приложениями через сеть.

  Он объединяет:

- IP-адрес (устройство),

- номер порта (приложение),

- протокол (TCP или UDP).

  Сокет = «конечная точка» сетевого соединения.

- Поясните понятие «полудуплексный канал связи».

  Полудуплекс означает, что данные могут передаваться только в одном направлении одновременно.

  Участники могут и отправлять, и принимать, но не одновременно.

  Пример: рация — сначала говорит один, потом другой.

- Поясните понятие «дуплексный канал связи».

  Дуплекс означает, что данные могут передаваться одновременно в обоих направлениях.

  Современные TCP-соединения — дуплексные.

  Пример: телефонный разговор — оба собеседника могут говорить и слушать одновременно.

- Поясните отличие протокола UDP от TCP.

  TCP: надёжный, упорядоченный, потоковый, требует установления соединения.

  UDP: ненадёжный, без подтверждений, пакеты могут теряться или приходить в другом порядке, но работает быстрее.

  TCP подходит для критичных к надёжности приложений (веб, почта).

  UDP подходит для приложений, где важна скорость и допустимы потери (стриминг, онлайн-игры, VoIP).